Руководство по использованию AATest

Контест–модуль AALog (AATest) – программа для ведения лога QSO для ряда контестов и создания отчетов для них.

В AATest имеется внутренний telnet клиент для подключения к telnet–кластерам. С AATest Вы можете использовать CwType для работы телеграфом, TrueTTY для цифровых видов связи (RTTY, PSK и др.), AAVoice в качестве голосового устройства. Для обмена данными с компьютером Вы можете использовать программу Hamport. Чтобы использовать telnet или вэб–кластер Вы можете применить программу DXsoft Cluster monitor.

AAVoice, Hamport и DXsoft Cluster monitor загружаются автоматически, если Вы выбираете эти программы в конфигурации AATest и если эти программы уже установлены в Вашем компьютере.

Системные требования

Процессор: 	P–133 или лучше

Операционная система: 	Windows 9x/NT/2000/XP

RAM: 	по крайней мере 16 МБ

Объем HDD: 	около 1,5 МБ для файлов AATest и 300 КБ для каждых 1000 QSO.

I. 	Быстрый старт

Для использования AATest в телефонных контестах Вам нужна только сама программа AATest. В дополнение Вы можете использовать AAVoice в качестве голосового устройства (подробности в файле “read me” AAVoice).

Если Вы хотите использовать AATest в телеграфных контестах Вам необходимо загрузить и установить телеграфный терминал CwType и запустить обе программы вместе.

Для цифровых контестов AATest использует TrueTTY.

Вы можете назначить до 37 макросов для кнопок «ESC», F1... F12, Ctrl+F1... Ctrl+F12, Alt+F1 … Alt+F12.

AATest посылает только номер макроса в программу, используемую параллельно (AAVoice, CwType, TrueTTY). Макросы можно послать из AATest или из соответствующей программы.

I.2.	Конфигурация

Прежде всего, Вам необходимо выбрать файл, в котором будут храниться данные контеста. Перейдите в Files/Open contest file и выберите название файла контеста. Если Вы не сохраняли пока еще какие-либо файлы, просто введите новое имя и нажмите Open. AATest создаст два файла с одинаковыми именами, но различными расширениями: “*.aat” и “*.ini”. Файл “*.aat” содержит список QSO, а “*.ini” содержат конфигурацию выбранного контеста.

Перейдите в меню Config–Station и введите свой позывной (здесь может потребоваться изменение некоторых Ваших данных).

AATest автоматически генерирует порядковые номера и номер зоны для передачи вашего контрольного номера. Используйте поле "User exchange" для других видов обмена контрольными номерами для конкретного контеста. Например, введите Ваш штат/мощность для ARRL DX contest здесь:

Перейдите в меню Config–Contest, выберите контест и правила смены диапазонов.

Для использования AAVoice в качестве голосового устройства, DXsoft Cluster monitor или для обмена данными с Вашим трансивером отметьте соответствующие пункты в меню Config.

I.3.	Автоматическая передача (Autosend)

Вы можете сконфигурировать AATest для режима работы только с нажатием кнопки Enter (режим Enter Send Mode - ESM). В этом режиме Вы можете продолжить использовать кнопки F. Пользователи программы–логгера СТ здесь могут конфигурировать макрос для кнопки Ins. Подробнее об этом можно найти в детальном описании в этом руководстве ниже.

I.4.	Работа в контесте

Для работы в контесте необходимо только окно New QSO. Чтобы его открыть или закрыть нажмите кнопку New. Весь перечень «горячих клавиш» и окон New QSO приведен ниже.

I.5.	Перечень основных «горячих клавиш»:

Enter – 	перемещает курсор из поля Callsign в поле полученного контрольного номера (AATest пошлет макрос ..., если включен режим Autosend). Если курсор расположен в поле полученного контрольного номера, то нажатием Enter Вы сохраняете QSO (пошлите макрос ..., если включен режим Autosend).

Ctrl+Enter – 	сохранение QSO. Никакие макросы не будут отосланы независимо от состояния Autosend.

Пробел – 	перемещает курсор между полем позывного и полем полученного контрольного номера:

AATest начинает искать предыдущие связи с введенным позывным после каждого изменения в поле позывного.

Если станция уже есть в списке, тогда AATest если возможно автоматически заполнит поле полученного контрольного номера

Ctrl+Q – 	переключают режимы CQ/S&P.

Ctrl+Z – 	внутреннее теленрафный терминал. Символы из этого окна непосредственно пересылаются в буфер передачи программ  CwType или TrueTTY.

Ctrl+E – 	возвращает последнее сохраненное QSO из списка в окно New QSO.

Ctrl+Y – 	удаляет последнее QSO из списка.

Ctrl+Shift+Y – восстанавливает QSO, удаленное нажатием Ctrl+Y.

Используйте Alt+<число> для переключения между окнами AATest.

I.6.	AAVoice, CwType и интерфейс TrueTTY

Чтобы использовать эти программы вместе с AATest Вам необходимо должным образом сконфигурировать макросы для этой программы. Настоятельно рекомендуется использовать MOX в  CwType во время контеста.

Ниже приведена часть файла CwType.ini с примером макросов для CQ WW WPX:

Macro0="~[cl]`[rx]"

Macro1="~[tx]test rz4ag rz4ag`[rx]"

Macro2="~[tx]de RZ4AG`[rx] "

Macro3="~[tx]tu 5nn ~[isNumberSent]`[rx]"

Macro4="~[tx]~[iCall] tu 5nn ~[isNumberSent]`[rx]"

Macro5="~[tx]~[imCall] tu RZ4AG test`[rx]"

Macro6="~[tx]QRZ? de RZ4AG`[rx]"

Macro7="~[tx]AGN`[rx]"

Macro8="~[tx]~[iCall]? agn`[rx]"

Macro9="~[tx]~[iCall] sri qso b4`[rx]"

Macro10="~[tx]?`[rx]"

Macro11="~[tx]~[iOldCall] ~[isOldNumberSent] ~[isOldNumberSent]`[rx]"

Подробное описание формата макросов можно найти в руководствах этих программ.

Все значения макроса ~[i<value>], можно найти в Разделе IV.

II.	Главное окно

II.1.	Главное меню

II.1.1.	Files (Файлы)

Open contest file – 	открывает определенный файл с данными контеста.

Export to adif – 	экспортирует данные из лога контеста в файл adif.

Clear log – 	удаляет все данные из лога. Пожалуйста, будьте осторожны – после этой операции данные  не смогут быть восстановлены.

Exit – 	выход из логгера. Текущие параметры настройки программы будут сохранены в файле *.ini.

II.1.2.	Tools (Инструменты)

CW terminal (Ctrl+Z) – 	показывает окно CW терминала. Используя это окно Вы можете посsыать любой текст с клавиатуры.

CQ/S&P mode on/off – 	переводит логгер из режима CQ в режим S&P и обратно..

AutoCQ mode on/off – 	включает режим автоматического общего вызова.

Special functions – 	определенные функции для некоторых контестов (например, WAE).

Find QSO – 	поиск QSO с указанным позывным.

Edit last QSO – 	удаляют последнее QSO из списка и помещают его в окно New QSO для редактирования. Это действие изменит дату и время проведения связи.

Delete Last QSO – 	удаляет последнее QSO из списка, но QSO все еще хранится в специальном буфере до того, как будет сохранено новое QSO.

Restore last QSO – 	восстанавливает последнее удаленное QSO (только если Вы не добавляете новое QSO).

Go to next spot – 	настраивает трансивер на частоту следующего спота и копирует позывной DX станции в окно New QSO (только если Ваш трансивер подключен к компьютеру).

Go to previous spot  – 	настраивает трансивер на частоту предыдущего спота и копирует позывной DX станции в окно New QSO (только если Ваш трансивер подключен к компьютеру).

II.1.3.	Reports (Отчеты)

Cabrillo – 	создает файл отчета в формате Cabrillo (*.cbr). Вам необходимо определить дополнительные данные для того, чтобы правильно сформировать заголовки в файле Cabrillo.

SUM and ALL files –	создает два текстовых файла. SUM – файл  обобщающего листа отчета. ALL – список связей в контесте со всеми основными данными.

II.1.4.	Config (Конфигурация)

Station – 	настройка информации о Вашей станции (позывной, зоны ITU/CQ). В поле user exchange Вы нужно ввести конкретный контрольный номер для контеста если номер не является порядковым номером связи или номером зоны.

Contest – 	выбор контеста и ограничений по смене диапазона.

SO2R mode – 	переключает окно New QSO в режим работы одним оператором.

Post-contest mode – 	переключает окно New QSO в режим ввода связей после теста с бумаги. Если активирован этот режим, AATest будет предлагать ввести дату и время QSO.

Use AAVoice – 	использует AAVoice в качестве голосового «цифрового магнитофона».

Use TRX-PC connection – отметьте этот пункт для обмена данными с OmniRig (www.dxatlas.com/omnirig) для управления трансивером

Use cluster monitor – 	отметьте этот пункт для обмена данными с DXsoft Cluster monitor для получения информации о спотах из WEB или telnet кластеров. AATest также имеет встроенный telnet клиент.

Use Bandmaster – 	отметьте этот пункт для использования программы BandMaster (www.dxatlas.com/bandmaster) для отображения карты диапазона.

Autosend setup – 	настройки режима Autosend. Если Вы включаете этот режим, можно работать, используя только клавишу Enter (режим ESM). Программа будет автоматически определять, какой макрос нужно послать в зависимости состояния полей данных QSO. Здесь Вы можете настроить макрос для каждого состояния полей данных. Можно назначить макрос для клавиши Ins для частичной эмуляции программы-логгера СТ.

Bandplan setup – 	установка границ диапазонов.

Properties – 	настойка различных параметров программы.

II.1.5.	Network (Сеть)

Network mode – 	переключает режим работы между «одна станция» и «работа в сети».

Connect to server – 	подключает станцию к серверу для работы в сети.

Synchronize! – 	выполняет синхронизацию данных с компьютером сервера сети.

Network setup – 	установка свойств для работы сети.

Help (Помощь) – 	информация о версии программы и файл помощи.

II.2. 	Окна AATest

Вы можете настроить вид программы по своему усмотрению. Для открытия или закрытия окна нажмите на кнопку с названием окна.

II.2.1. 	New – окно для введения в лог нового QSO.

Окно New QSO имеет поля для ввода данных QSO и таблицу множителей. AATest использует текущую дату/время QSO по умолчанию. Но Вы можете переключиться в режим Post-contest и вводить QSO после окончания контеста, указывая время связи самостоятельно.

Вы можете выбрать между двумя режимам окна: с полями RST или без него (меню Config/Properties).

Вы можете изменить ширину окна, если контрольные номера слишком длинные и не помещаются на экране.

Для сохранения QSO нажмите Ctrl+Enter, Alt+S или Save.

Для очищения полей нажмите Clear (ALT+C) или "~".

Для перемещения курсора в следующее поле используйте клавишу TAB. Однако, во время контеста более полезно быстрое перемещение из поля Callsign в поле полученного контрольного номера (Received exchange). Если Вы нажмете клавишу пробела, находясь в поле Callsign, курсор переместится в поле полученного контрольного номера (Received exchange). Когда курсор находится в в поле полученного контрольного номера (Received exchange) нажмите клавишу пробела для перемещения курсора в поле Callsign.

Вы можете назначить действия для клавиши ENTER в поле Callsign и в поле полученного контрольного номера (Received exchange). Речь идет о режиме Autosend (см. ниже) и об особых действиях. Вы можете назначить автоматическое перемещение курсора из поля Callsign в поле полученного контрольного номера (Received exchange) и автоматическое сохранение данных QSO когда курсор находится  в поле полученного контрольного номера (Received exchange).

Для отсылки телеграфных макросов используются клавиши F1...F12, Ctrl+F1...Ctrl+F12, Alt+F1...Alt+F12.

Если Вы вводите в лог неправильное QSO (повторное QSO или неправильную страну/континент), AATest подсветит поле Callsign  красным цветом.

AATest выполняет проверку позывного на повтор по нескольким символам когда Вы вводите позывной (см. описание окна Calls).

Для копирования первого позывного из окна Calls поле Callsign нажмите клавишу ";".

Вы можете переключиться в окно Calls, чтобы выбрать позывной из списка, используя клавишу "]". Выберите позывной в списке и нажмите ENTER, чтобы скопировать его в поле Callsign.

Если Вы захотите передать какую-либо дополнительную информацию, просто нажмите CTRL+Z, чтобы открыть окно телеграфного терминала.

Чтобы удалить последнее введенное в лог QSO нажмите CTRL+Y. Удаленное QSO будет сохранено во временном буфере, и Вы можете восстановить его нажатием CTRL+ALT+Y.

Чтобы переместить последнее введенное в лог QSO из списка QSO в окно New QSO нажмите Alt+Backspace.

Если Вы используете связку трансивер–ПК Вы можете использовать дополнительные особенности:

- нажатием Shift+Enter можно поместить текущую частоту и позывной из окна New QSO в список спотов окна Cluster;

- Ctrl+Shift+Enter – отправит спот в кластер (если подключен)

- Вы можете вводить частоту в поле “Call” и нажать ENTER для изменения текущего диапазона. Введите 14, чтобы переключиться на частоту 14.000 или 141, чтобы переключиться на 14.100 и т.д.;

- нажатием Alt+Down/Up (стрелки вниз/наверх) можно выбрать следующий/предыдущий спот  из списка.

II.2.2.	Stat –окно статистики контеста.

Это окно показывает информации. о количестве QSO и множителей, общей сумме очков и о рейтинге QSO. Для обновления суммы очков после возможных изменений нажмите кнопку Update.

II.2.3.	Prev – это окно показывает список предыдущих QSO с текущей станцией в течение данного контеста.

Вы можете настроить Ваши параметры настройки таблицы логгера: изменить порядок и размер колонок. Новый вид таблицы будет храниться в ini–файле. Для редактирования какого-либо QSO просто выберите его и нажмите ENTER (или воспользуйтесь двойным щелчком мыши).

II.2.4.	List – список всех QSO в контесте.

Для удаления QSO из списка нажмите CTRL+DEL. Будьте осторожны, удаленное QSO не может быть восстановлено.

Чтобы пересортировать QSO по времени выберите Tools/Sort QSO в Главном меню.

Чтобы найти QSO по позывному нажмите CTRL+F и введите в маску позывного (Вы можете использовать групповые символы «?» и «*» в позывном). Найденное QSO будет показано в окне Previous QSOs (Предыдущие QSO).

II.2.5. 	Calls – окно проверки позывного на повтор.

Количество колонок в окне зависит от ширины окна.

Позывные станций, с которыми связи уже были в данном контесте, будут показаны полужирным шрифтом на самом верху списка. Если QSO со станцией не является повторным, то этот позывной будет показан СИНИМ цветом. Если QSO со станцией является повторным, то этот позывной будет показан КРАСНЫМ цветом. Позывные станций, с которыми связи еще не было в данном контесте, будут показаны нормальным черным шрифтом (чтобы неотработанные позывные могли показываться, Вам необходимо иметь файл master.dta в папке программы, этот файл включен в установочный пакет логгера. Формат этого файла совместим контестовым логгером K1EA). Частичная проверка позывного на повтор начинается после того, как Вы введете как минимум 2 символа в поле Callsign окна New QSO. Если это окно активно - Вы можете выбрать позывной из списка и нажать ENTER (или использовать двойной щелчок на позывном), выбранный позывной будет помещен в поле Callsign окна New QSO Нового, а курсор будет перемещен программой в это поле.

Внимание! Для использования файла master.dta для проверки позывного на повтор, Вам необходим ПК с процессором как минимум Pentium-166 и 32МБ оперативной памяти.

2.6. 	Mults – окно содержит список множителей, которые могут быть использованы в контесте.

Если контест имеет более одного множителя, Вы можете настроить ширину для каждого списка множителей, используя разделители таблицы.

Сработанные множители показываются серым цветом на желтом фоне (можно изменить настройку).  Вы можете посмотреть множители для любого диапазона и любого вида связи. Если Вы переключитесь из этого окна, программы изменит диапазон и вид связи в окне Mult в соответствии с установками окна New QSO.

2.7. 	Cluster – окно содержит список постов и информацию из кластера.

AATest использует DXsoft Cluster monitor или внутренний telnet клиент для получения спотов из Интернета или кластера telnet.

Если Вы используете DXsoft Cluster monitor, показывается только область со спотами. Если Вы используете внутренний telnet клиент, видимой будет также дополнительная область telnet-кластера.

Область спотов имеет несколько закладок для постов. Она показывает ВСЕ споты или споты по диапазонам, используемым в контесте. Споты отсортированы по частоте.

Для переключения трансивера на частоту и вид связи DX (если используется связка трансивер–ПК) выберите его из списка и нажмите ENTER (или используйте двойной щелчок мыши). Позывной будет помещен в поле Callsign окна New QSO. Курсор так же переместится в это поле.

Вы можете быстро настроить трансивер в следующий/предыдущий спот в списке на текущем диапазоне. Просто щелкните ALT+<стрелка вверх/вниз> чтобы переключиться на следующую/предыдущую станцию на диапазоне.

Вы можете сами добавить споты в список (если используется связка трансивер–ПК). Введите позывной в окно New QSO и нажмите Shift+Enter, чтобы сохранить информацию о позывном и частоте в списке спотов.

Примечание!!! Вы можете добавлять споты в список независимо от того, подключены ли Вы к кластеру или нет.

Вы можете настроить время жизни и цвет для различных типов спотов в меню Config/Properties (см. Раздел 4),

2.8 	DX-информация

В этом окне показывается информация о DX - страна, континент, расстояния и азимут через короткий и длинный путь.

2.9.	Навигация

Для переключения между окнами используйте горячие клавиши ALT+<число>. Для закрытия окна нажмите CTRL+ALT+<число{номер}>.

3. 	Окно отчетов AATest

AATest может создать отчеты после контеста в формате cabrillo и обобщающий лист с файлом списка QSO.

3.1 	Формат Cabrillo

Для подготовки лога в формате cabrillo выберите пункт Reports/Cabrillo в главном меню. Заполните данные в окне отчета cabrillo и нажмите Generate. AATest покажет ваш лог в новом окне. Вы можете редактировать текст в этом окне. Чтобы сохранить текст нажмите кнопку с изображением дискеты или CTRL+S.

3.2.	Файл SUM и ALL

Для подготовки обобщающего файла и весь файл со всеми QSO выберите Reports/Sum и All files в главном меню.

Заполните данные в окне отчета.

Для генерации отчета обо всех QSO нажмите Generate report, а для генерации обобщающего лист нажмите Generate summary. Отчет (или обобщающий лист) будут показаны в новом окне. Вы можете редактировать текст в этом окне. Чтобы сохранить текст нажмите кнопку с изображением дискеты или CTRL+S.

4. 	Настройки AATest

Прежде, чем начать работу в контесте, Вам необходимо ввести информацию о Вашей станции.

4.1.	Установка информации о Вашей Станции

Сначала выберите Config/Station и введите Ваш позывной и местоположение.

Если контрольный номер в контесте отличается от номера связи или номера зоны CQ/ITU, введите данные для контрольного номера в поле User exchange.

4.2 	Выбор контеста

В меню Config/Contest выберите нужный Вам контест и правила смены диапазона.

4.3.	Настройка установок Autosend

Для настройки установок перейдите в меню Config/Autosend setup.

Здесь Вы можете назначить макросы для клавиши Ins и установки работы в стиле ESM.

Примечание!

AATest использует кнопки F для посылки макросов. Текст макросов должен быть определен во внешней программе (CwType/TrueTTY/AAVoice). Макросы AATest, связанные с макросами внешних программ, имеют те же самые названия.

Для использования клавиши Ins отметьте "Use macros for Ins key" и выберите макрос.

Если Вы сконфигурировали клавишу Ins, тогда после ее нажатия AATest будет переключен в режим прямой передачи знаков позывного из поля Call (оно окрасится в зеленый цвет). Если в течение 1 секунды не будет нажата ни одна из клавиш, AATest пошлет макрос, определенный в установке.

Внимание! Макрос не должен иметь макроса позывного!

Для использования стиля управления N6TR отметьте "Enable autosend feature (ESM mode)".

В групповом блоке "CQ Mode" Вам необходимо сконфигурировать макросы для режима Autosend:

CQ macros – 	макрос со строкой общего вызова (CQ).

Answer macros – 	макрос c Вашим ответом кому-либо, вызывающему Вас после общего вызова.

Confirm macros – 	макрос, посылаемый после того, как Вы получили контрольный номер для завершения QSO.

Ask call macros – 	макрос, посылаемый, если Вы не приняли позывной вызывающей станции

Ask exch macros – 	макрос, посылаемый, если нужно повторно запросить контрольный номер переданный вам;

Dupe macros –	макрос посылаемый, если QSO повторное.

Отметьте Jump to rcvd exch field after NNN milliseconds pause, если Вы хотите что бы курсор автоматически перходил из поля Callsign в поле Received exchange, когда Вы прекращаете ввод позывного.

Вы можете использовать автоматический вызов макроса ответа (Answer macros) при вводе нескольких первых символов позывного.

Если Вы хотите включить этот режим, отметьте  Macros autostart. Для этого режима Вам необходимо подготовить три специальных макроса:

Callsign macros (макрос позывного) – должен переключить трансивер в режим передачи и выслать только позывной DX;

Answer macros (макрос ответа) – посылает только приветствие, контрольный номер и переключает в режим приема;

Dupe macros (макрос повтора) – посылает только информацию о повторном QSO без позывного DX и переключает в режим приема.

В групповом блоке "S&P mode" Вам необходимо сконфигурировать макросы для работы на поиск.

Здесь имеется только 3 макроса:

Call macros – 	макрос вызова DX;

Send exchange macros – 	макрос отсылки контрольного номера;

Ask exch – 	макрос повторного запроса у DX контрольного номера.

Алгоритм работы Autosend:

Режим CQ:

Выбрано поле Callsign:

- поле Callsign пусто – нажмите ENTER для передачи макроса общего вызова CQ

- поле Callsign содержит знак "?" – нажмите ENTER для передачи макроса Ask call;

- поле Callsign содержит какие-либо данные – нажмите ENTER для передачи макроса Answer;

- поле Callsign содержит позывной повторного QSO – нажмите ENTER для передачи макроса Dupe QSO.

Выбрано поле Received exchange:

- поле принятого контрольного номера Rcvd exchange не пусто – нажмите ENTER для передачи макроса Confirm.

- поле принятого контрольного номера Rcvd exchange пусто или содержит “?” – нажмите ENTER для передачи макроса Ask exch.

Режим S&P:

Выбрано поле Callsign:

- поле Callsign пусто или содержит "?" – нажмите ENTER, чтобы переспросить позывной;

- поле Callsign не пусто – нажмите ENTER для передачи макроса Call.

Выбрано поле Received exchange:

- поле обмена Rcvd не пусто – передача макроса Confirm

- поле обмена Rcvd пусто – передача макроса Send exch

Примечание!!! Для сохранения QSO без отсылки макросов нажмите Ctrl+Enter.

4.4.	Общие настройки AATest

Для того, чтобы сконфигурировать общие настройки AATest перейдите в меню Config/Properties и выберите закладку General.

Вы можете сконфигурировать AATest так, чтобы скрыть панели кнопок (горячие клавиши будут работать).

Вы можете выбрать показывать или скрывать поля RST и кнопки “Save”/“Clear” в New QSO.

Поставьте галочку в поле Enter key in the "Call" field move cursor to "Received exchange" field, если Вы хотите что бы курсор перемещался в поле полученного контрольного номера Received exch из поля Call при нажатии ENTER (полезно, когда Вы используете Autosend).

По умолчанию AATest использует Ctrl+‘+’/Ctrl+‘–’, чтобы изменять скорость манипуляции передачи CW. Но Вы можете назначить эту же функцию на клавиши PgUp/PgDn.

В AATest имеется режим AutoCQ – если Вы посылаете макрос Auto CQ start  (макрос общего вызова) и включена эта функция, то AATest будет посылать этот макрос непрерывно с интервалом, который установлен в поле Auto CQ interval (sec)

Внимание! Интервал AutoCQ – это время между НАЧАЛОМ передачи макросов. Например, Если Вы устанавливаете интервал AutoCQ в 30 секунд, а длительность макроса CQ сотставляет приблизительно 15 секунд, то следующее CQ будет послано через 15 секунд после окончания  предыдущего CQ.

Для остановки AutoCQ нажмите любую клавишу на клавиатуре.

Если Вы отметите Use CQ/S&P autoswitch mode, то AATest будет автоматически переключать режим работы. Если Вы работаете в режиме CQ и нажимаете функциональную клавишу с назначенным макросом Call, то AATest переключится в режим S&P. Если Вы работаете в режиме S&P и нажимаете функциональную клавишу с назначенным макросом CQ, то AATest переключится в режим CQ.

Вы можете настроить каким образом AATest будет заменять символы цифр при передаче сокращенных контрольных номеров.

4.5.	AATest и Интернет

Если Вы хотите использовать внутренний telnet клиент, Вам необходимо отметить “Use internal telnet client” и ввести название telnet кластера (или его IP адрес) и порт TCP/IP (порт 23 – по умолчанию для telnet подключений).

Кроме того, Вы можете назначить время для изменения статуса полученных спотов и время их жизни в списке “Bandmap” окна “Cluster”.

В некоторых контестах (например, Russian DX Contest) имеется возможность публикации текущего результата на веб странице. Введите  URL для отчета и AATest будет отсылать общее число очков каждый час контеста. Для формирования результата AATest использует следующие переменные:

#CALL# – 	позывной из конфигурации AATest;

#QSO# – 	количество QSO;

#PTS# – количество очков;

#MULT1#, #MULT2#, #MULT3# – 	число множителей.

4.6.	Шрифты и цвета AATest

Здесь Вы можете настроить шрифты и цветовые формы  окон AATest.

5.	Поддержка сетевых подключений

Вы можете использовать AATest на станциях с несколькими операторами оператора. AATest использует сеть TCP/IP для общения между станциями. Вам необходимо выбрать, какая станция будет сервером сети (Вы можете продолжать использовать ту же самую станцию в качестве клиента). Запустите AATestSrv.exe, выберите название контеста и порт TCP/IP для связи, затем нажмите кнопку Start.

На станции клиента запустите AATest, выберите Network/Network setup и введите название Вашего ПК, ID ПК, IP адрес или имя сервера AATest и его порт TCP/IP.

Выберите режим Network/Network, чтобы активизировать режим сети AATest. Вы увидите красный шарик.

Для подключения сервер сети AATest выберите Network/Connect to server. Если сервер доступен, то красный шарик превратится в зеленый. Если список QSO на сервере не пуст, выберите Network/Sinchronize! для синхронизации данных между сетевым сервером и другими рабочими станциями.

Вы не можете добавлять QSO, если Вы находитесь в режиме рабыты в сети (Network mode), но не подключены к серверу.

6.	Глобальные горячие клавиши

1. 	Для передачи макросов через внешние программы используются клавиши F1…F12, Ctrl+F1...Ctrl+F12, Alt+F1.. Alt+F12. Вы можете управлять обеими программами AAVoice и CwType (если они не используют один и тот же СОМ-порт). Макрос будет передан программе в зависимости от выбранного вида излучения в окне New QSO.

2. 	 Введите позывной в поле Callsign и нажмите Spacebar (пробел) для перемещения курсора в поле Number received. Для возврата в поле Callsign нажмите снова клавишу SPACEBAR (пробел). Вы можете сконфигурировать программу так, чтобы перемещать курсор из поля Callsign в поле Received number нажатием ENTER. Вы можете сконфигурировать программу для автосохранения QSO в логе нажатием ENTER, когда курсор размещен в поле Received number.

3. 	Для очистки поля окна New QSO используйте Alt+C или "~".

4. 	Для переключения в окно Calls нажмите "]". Выберите позывной и нажмите ENTER (или двойным щелчком мыши). Этот позывной будет скопирован в поле Callsign в окне New QSO, а курсор вернется в окно New QSO.

5. 	 Для переключения режимов CQ/S&P используйте CTRL+Q или нажмите на кнопку в окне New QSO.

7. 	Для изменения вручную диапазона используйте CTRL+arrow (вверх/вниз).

8. 	Для изменения вручную вида связи используйте CTRL+M.

9. 	Для перемещения последнего QSO из списка QSO назад в окно New QSO используйте CTRL+E.

10. 	Для активизации/дезактивации макроса Autostart answer используйте CTRL+ALT+Q.

11. 	Для открытия окна телеграфного (CW) терминала используйте CTRL+Z.

12. 	Для удаления последнего сохраненного QSO нажмите Ctrl+Y.

13. 	 Для восстановления QSO, удаленного нажатием Ctrl–Y, нажмите Ctrl+Shift+Y.

14. 	 Для изменения скорость CW манипуляции используйте CTRL+"–", "/" или "+"ключи.

III.	Поля, доступные в макросах

Сall	позывной DX

mCall	содержит позывной DX, если Вы изменяли его после того, как передали контрольный номер (только  режим CQ)

OldCall	позывной DX предыдущего QSO

NumberRcvd	полученный контрольный номер

sNumberRcvd	полученный контрольный номер в коротком формате («0» как «Т», «9» как «N»)

OldNumberRcvd	полученный контрольный номер предыдущего QSO

sOldNumberRcvd	полученный контрольный номер предыдущего QSO в коротком формате

NumberSend	переданный контрольный номер

sSNumberSend	переданный контрольный номер в коротком формате

OldNumberSend	переданный контрольный номер предыдущего QSO

SOldNumberSend	переданный контрольный номер предыдущего QSO в коротком формате

RprtSend	переданный RST

sRprtSend	переданный RST в коротком формате

OldRprtSend	переданный RST предыдущего QSO

sOldRprtSend	переданный RST предыдущего QSO в коротком формате

RprtRcvd	полученный RST

sRprtRcvd	полученный RST в коротком формате

C1... C6	передача позывного буквам: C1 – первый символ позывного, C2 - 2-й и т.д. C6 содержит 6–й и ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ символы поля Callsign. Этот макрос полезен в режиме CQ. Вы можете запустить макрос и продолжать заполнять поле позывного.

iVarNumberSent	переменная часть контрольного номера

isVarNumberSent	переменная часть контрольного номера в коротком формате

ПРИЛОЖЕНИЕ

Типовые макросы для CwType

~[tx] rz4ag rz4ag test`[rx]	переключает трансивер в режим передачи, посылает текст «rz4ag rz4ag test» и переключает трансивер на прием.

~[tx]tu 5nn ~[isNumberSent]`[rx]	переключает трансивер в режим передачи, посылает 5NN и Ваш контрольный номер в коротком формате и переключает трансивер на прием.

~[tx]~[iCall] 5nn ~[isNumberSent]`[rx]	переключает трансивер в режим передачи, посылает позывной DX, 5NN с Вашим контрольным номером в коротком формате и переключает трансивер на прием.

Смотрите Руководства для программ для более подробной информации о макросах.

Пример макросов 
для основных CW контестов 
(часть файла CwType.ini):

Macro0="~[cl]`[rx]"

Macro1="~[tx]test rz4ag rz4ag`[rx]"

Macro2="~[tx]de RZ4AG`[rx] "

Macro3="~[tx]tu ~[isNumberSend]`[rx]"

Macro4="~[tx]~[iCall] ~[isNumberSend]`[rx]"

Macro5="~[tx]tu RZ4AG test`[rx]"

Macro6="~[tx]QRZ de RZ4AG RZ4AG test`[rx]"

Macro7="~[tx]AGN`[rx]"

Macro8="~[tx]~[iCall]? agn`[rx]"

Macro9="~[tx]~[iCall] sri qso b4`[rx]"

Macro10="~[tx]?`[rx]"